
明水审批〔2022〕3号

三明市水利局关于

宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程

初步设计报告的批复

宁化县水利局：

你单位《关于要求审查审批宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程初步设计报告的请示》（宁水利〔2021〕113号）及有关附件收悉。我局组织有关单位及专家对《宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程初步设计报告》进行评审，并提出评审意见。经研究，现批复如下：

一、项目规模

基本同意本项目综合治理河长5.14公里。主要建设内容为：新建护岸2.37公里，旧堤加固0.35公里，新建排涝（排水）涵管4处，河道清淤整治1.6公里，堤顶道路0.73公里（巡查步道），新建防护栏杆0.17公里，亲水平台1处、下河台阶9处，标志牌与标识系统7个，水位尺2个等。
二、工程工期

同意总工期按24个月控制。

三、投资概算

同意工程概算总投资为2802.56万元（不含建设征地移民补偿投资90.35万元）。
同意本项目除争取中央资金外，其余资金由地方自筹。

四、有关要求

请建设单位根据评审意见要求，进一步完善有关工作，抓紧筹措和落实建设资金，并按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制和竣工验收制的要求，加强项目建设管理，确保工程质量和安全，按期完成工程建设任务。项目涉及征地、环保等应严格按照有关法律、法规履行相应程序。
附件：宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程初步设计

技术评审意见

三明市水利局

2022年1月19日
   （此件主动公开）

宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程

初步设计技术评审意见

2021年12月10日，三明市水利局在宁化县组织召开《宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程初步设计（送审稿）》（以下简称《初设报告（送审稿）》）技术评审会。参加会议的有：宁化县水利局，水茜镇人民政府（建设单位），福建华地咨询服务有限公司（编制单位）等单位的代表和技术评审专家（名单附后）。会议听取了编制单位关于《初设报告（送审稿）》编制情况汇报和项目建设单位关于工程建设相关情况的说明，与会专家和代表结合现场察看的情况,对《初设报告（送审稿）》进行了认真评审，形成技术评审初步意见。会后设计单位根据技术评审初步意见及专家意见进行了修改完善，并提交了《宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程初步设计（报批稿）》（以下简称《初设报告》，经复审，基本同意《初设报告》的主要内容。主要技术评审意见如下：
一、工程建设的必要性
宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程位于宁化县水茜镇境内，涉及沿口村、水茜村共2个行政村。水茜溪流域面积335.4km2，主河道长59km；拟治理河道位于水茜溪沿口河段（工程起点为水茜镇维藩桥，终点为沿口村柞树下堰坝）及支流上谢溪（工程起点为太平桥，终点为上谢溪河口），综合治理河长5.145km；虽近年来通过项目区河道防洪基础设施建设取得一定成效，但由于河岸由抗冲能力差的土层组成，局部河段存在岸坡坍塌，部分已建旧堤建设标准低，部分河道水生态环境较差，河道淤积严重，行洪能力差及堤顶道路条件有待提高等问题。因此，为贯彻落实水生态文明、乡村振兴和水利高质量发展等建设要求，提高项目区河道两岸防洪标准及河道行洪能力，改善河道水生态环境，保障区域防洪安全和粮食安全，促进区域社会经济可持续发展，开展宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程建设是十分必要的。
二、水文
（一）设计暴雨
基本同意《初设报告》推荐采用福建省暴雨等值线图资料推求项目区所在流域暴雨参数的方法。
（二）设计洪水
基本同意《初设报告》推荐干流水茜溪采用推理公式法、支流上谢溪采用华东特小流域法推求设计洪水的计算方法，成果基本可用。
（三）设计洪水水面线
1.起始断面与起始水位：基本同意《初设报告》提出起始断面选择柞树下堰坝为起始断面，采用堰流公式推求起始水位的计算方法。
2.洪水水面线：基本同意《初设报告》提出水面线推算采用起始断面的水位和流量进行控制，河道恒定非均匀流公式推求设计洪水水面线的计算，遇坝、桥采用堰流公式及桥差公式推求上游水位，再进行上游河道水面线推求的方法；基本同意支流上谢溪起始水位采用汇合口相应频率设计洪水位，按不同频率洪水组合推求设计洪水水面线的计算，成果基本可用。
（四）设计排涝（排水）
基本同意《初设报告》提出的涝水计算方法及成果。
（五）施工期洪水
基本同意《初设报告》施工期洪水计算方法及成果。
三、工程地质
（一）区域构造稳定性与地震动参数
基本同意《初设报告》提出的区域地质的论述与结论。同意工程所在区Ⅱ类场地地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期为0.35s，工程区地震基本烈度为Ⅵ度的结论。
（二）堤防工程区及堤线工程地质条件
基本同意《初设报告》提出的堤防工程区及堤线工程地质条件的评价。本阶段的勘察工作量及深度基本满足初步设计要求。
（三）天然建筑材料
基本同意《初设报告》提出天然建筑材料的分析内容。
四、工程任务与规模
（一）工程任务
同意《初设报告》提出本项目主要工程任务是开展以新建护岸、旧堤加固、河道清淤疏浚及排涝（排水）等工程为主的综合性治理水利工程。
（二）工程建设规模
基本同意《初设报告》提出本项目综合治理河长5.145km。主要建设内容为：新建护岸2374m，旧堤加固358m，新建排涝（排水）涵管4处，河道清淤整治1.6km，堤顶道路735m（巡查步道），新建防护栏杆170m，亲水平台1处、下河台阶9处，标志牌与警示标识7个，水位尺2个等建设内容。
五、工程布置及主要建筑物
（一）工程等级及设计标准
同意《初设报告》提出的本工程等别为V等，护岸、排涝（水）涵管、堤顶道路等主要建筑物级别为5级，次要及临时建筑物级别为5级。堤防工程防洪标准采用10年一遇；排涝标准暴雨重现期采用5年一遇，24小时暴雨24小时排除。
（二）防洪岸线拟定和堤线布置
基本同意《初设报告》提出的岸线拟定原则，堤线的布置与走向基本合理。
（三）工程总布置
基本同意《初设报告》提出的结合镇村规划，以“新建护岸，旧堤加固，河道清淤整治等相结合”的工程总体布置方案。
（四）主要建筑物
1.堤防和护岸工程
（1）堤顶高程
基本同意《初设报告》提出的堤顶高程的计算方法及其成果，基本同意护岸顶高程的确定原则。
（2）堤型选择
基本同意《初设报告》提出本阶段护岸主要采用墙式、直斜复合式、坡式堤型的选择，施工阶段应结合实际地形、地质、乡村振兴及人水和谐的要求，进一步优化堤型。
（3）结构设计
新建护岸：基本同意《初设报告》提出的护岸断面抗滑稳定、抗倾稳定、地基应力的计算方法，堤身断面设计基本合理。施工阶段应结合地形、地质条件对堤身断面进一步分析计算和优化。
旧堤加固：基本同意《初设报告》提出对原有土堤进行培厚加固的设计方案。
（4）防冲保护设计
基本同意《初设报告》提出堤脚冲刷深度计算方法，成果基本可用；基本同意《初设报告》提出防冲保护的工程措施设计方案。
2.穿堤排(水)涝建筑物
基本同意《初设报告》提出排涝设施的布置与设计方案。施工阶段应进一步优化排涝设施设计。
3.交叉建筑物
基本同意《初设报告》提出桥梁、堰坝等交叉建筑物的分析内容。
4.清淤清障
基本同意《初设报告》提出河道清淤疏浚总长1.6km的设计方案。
5.堤顶道路：基本同意《初设报告》提出的堤顶巡查步道采用透水砖路面的结构设计。施工阶段应结合工程实际进一步优化设计方案。
6.亲水平台：基本同意《初设报告》提出亲水平台的设计方案。施工阶段应结合地形、人水和谐、行洪安全等要求，进一步优化方案设计。
7.附属建筑物
基本同意《初设报告》提出的下河台阶、防护栏杆、标志与标识等附属建筑物的设计内容。施工阶段应结合工程实际进一步优化设计方案。
六、施工组织设计
基本同意《初设报告》提出的施工条件、施工导流、主体工程施工、施工总布置等内容。同意总工期按24个月控制。
七、工程建设征地、水土保持及环境保护
基本同意《初设报告》提出的工程建设征地、水土保持及环境保护的相关内容。施工阶段应进一步落实工程环境保护及水土保持方案措施的实施到位。
八、工程建设与管理
基本同意《初设报告》提出的工程建设管理、工程运行管理和管理设施与设备等相关内容。
九、工程概算及资金筹措
（一）工程概算
基本同意《初设报告》概算采用的编制依据、定额和取费标准。本项目设计概算总投资2802.56万元(不含建设征地移民补偿投资90.35万元)。
（二）资金筹措
基本同意本项目除争取中央水利发展资金外，其余资金由地方自筹解决。
附件：1.宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程初步设计技术评审专家组成员名单

2.工程概算总表
宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程
             初步设计技术评审专家组
              2022年1月12日
附件1
附件2
	工程概算总表

	工程名称：宁化县水茜镇水茜溪沿口段河道治理工程
	
	单位：万元

	编号
	工程或费用名称
	建安
工程费
	设备
购置费
	独立
费用
	合计

	Ⅰ
	工程部分投资
	
	
	
	2668.92

	第一部分
	建筑工程
	1979.17
	
	
	1979.17

	第二部分
	施工临时工程
	259.26
	
	
	259.26

	第三部分
	独立费用
	
	
	303.40
	303.40

	
	一至三部分投资合计
	
	
	
	2541.83

	
	 基本预备费5%
	
	
	
	127.09

	
	 静态总投资
	
	
	
	2668.92

	Ⅱ
	建设征地移民补偿投资
	
	
	
	90.35

	Ⅲ
	环境保护工程投资
	
	
	
	52.53

	Ⅳ
	水土保持工程投资
	
	
	
	81.11

	ⅴ
	工程投资总计（Ⅰ～Ⅳ）
	
	
	
	2892.91

	
	不含征地总投资
	
	
	
	2802.56

	
	含征地总投资
	
	
	
	2892.91


抄送：福建省水利厅，宁化县水茜镇人民政府。
三明市水利局办公室                      2022年1月19日印发

- 10 -
- 2 -

